  - Förderbänder mit Sequenzsteuerung
Dieses Beispiel beschreibt eine Steuerung für ein Förderband, bei der das Programm als Sequenzsteuerung gemäß der Norm EN60848 ausgelegt ist.
Der Startpunkt ist eine Anordnung bestehend aus einem Startkontakt S1 und einem von einem Motor M1 gesteuerten Förderband sowie einem Sensor an jedem Ende des Bandes:

Beschreibung:
Der Riemen beginnt sich nach rechts zu bewegen, wenn sich ein Werkstück an B1 befindet und der Startschalter S1 gedrückt wird. Wenn der Gegenstand B2 erreicht, stoppt das Band für 10 Sekunden. Dann wird der Gegenstand nach links zurückgeschoben. Das Band stoppt, wenn der Gegenstand wieder B1 erreicht. Der Motor wird durch zwei digitale Signale gesteuert: K1 für Start / Stopp und K2 für Rechts / Links-Richtung.

Das Sequenzdiagramm ist wie unten dargestellt aufgebaut. Es gibt vier Zustände in der Sequenz, die als 0, 10, 20 und 30 bezeichnet werden, da dies die vier Zustände sind, in die die Steuerung unterteilt werden kann. Die Steuerung startet im Zustand 0. Wenn S1 und B1 beide WAHR sind, wechselt das Programm von Zustand 0 in Zustand 10. Modus 10 wechselt in den Zustand 20, wenn das Subjekt den Sensor B2 aktiviert. Das Subjekt wartet im Zustand 20 10 Sekunden. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird der Zustand in den Zustand 30 umgeschaltet, wonach das Subjekt zum Starten zurückgebracht wird. Die gesamte Sequenz stoppt, wenn das Subjekt den Sensor B1 erneut aktiviert. Das Programm wird auf der nächsten Seite gezeigt und besteht aus einem Hauptprogramm und zwei Programmmodulen. CASE wird für die Sequenzsteuerung selbst verwendet, da dies eine gute Programmstruktur bietet.

Es gibt die Variable Seq, die bestimmt, in welchem Zustand sich das Programm befindet. Das Programmmodul ConveyorSeq setzt, dass die Variable Seq den richtigen Zustand hat, basierend auf dem aktuellen Zustand sowie den Eingangssignalen: S1, B1 und B2.
Das Programmmodul ConveyourSetOutPut stellt sicher, dass die beiden digitalen Ausgänge (K1, K2), die den Motor steuern, basierend auf dem Programmstatus korrekt eingestellt sind.

PROGRAM ConveyorMain

VAR

S1 :  BOOL; //Start switch (NO – Normally Open contact)

B1 :  BOOL; //Belt sensor at start (NO – Normally Open contact)

B2 :  BOOL; //Belt sensor at end (NO – Normally Open contact)

K1 :  BOOL := FALSE; //M1, Motor run, 1=run, 0=Stop

K2 :  BOOL := FALSE; //M1, Motor direction, 1=Right, 0=Left

Seq : INT := 0; //Sequence no

B2Delay : TON; //Delay timer at B2 sensor point

END_VAR

//Program code for ConveyorMain

ConveyorSeq();

ConveyorSetOutPut();

M1

B1

B2

Start

S1